Załącznik nr 2.2 do SIWZ

OPIS TECHNICZNY

CZĘŚĆ nr 2

Zestaw ratowniczego sprzętu hydraulicznego

Wykonawca wypełnia kolumnę „Oferta wykonawcy”  podając  parametry techniczne oferowanego sprzętu, [tj. poprzez wskazanie konkretnego parametru albo potwierdzenie opisu minimalnych wymagań określonych (wymienionych, wyszczególnionych) w formularzu - „Opis techniczny”], poprzez sformułowanie słowne np. „tak”, „spełnia” albo wskazanie konkretnego parametru.

|  | Wymagania zamawiającego | Oferta wykonawcy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pompa hydrauliczna | UWAGA: Należy podać oferowany model i producenta |
|  | - system jednoprzewodowy |  |
|  | - maksymalne ciśnienie robocze 720 bar |  |
|  | - liczba zasilanych jednocześnie narzędzi - 2 |  |
|  | - silnik spalinowy, 4-suwowy, o zapłonie iskrowym |  |
|  | - praca na pełnym zbiorniku paliwa minimum 4 godziny |  |
|  | - typ pompy hydraulicznej dwustopniowa |  |
|  | - masa pompy gotowej do pracy maksymalnie 25 kg |  |
|  | - zakres temperatur pracy -20oC + 55oC |  |
|  | - poziom hałasu (z odległości 1 m) maksymalnie 80 dB |  |
|  | - wymiary maksymalne (dł. x szer. x wys.) 600 x 300 x 450 mm |  |
|  | Do pompy dołączone dwa uchwyty do szybkiego montażu rządzenia w skrytce pojazdu. |  |
|  | Okres gwarancji minimum 24 miesiące |  |
| 2. | Pompa hydrauliczna ręczna | UWAGA: Należy podać oferowany model i producenta |
|  | - maksymalne ciśnienie robocze 720 bar |  |
|  | - system jednoprzewodowy |  |
|  | - pompa dwustopniowa |  |
|  | - zakres temperatur pracy -200C +600C |  |
|  | - wymiary maksymalne 780 x 250 x 250 |  |
|  | - waga pompy maksymalnie 12 kg |  |
|  | - Okres gwarancji – 24 miesiące |  |
| 3. | Nożyce hydrauliczne | UWAGA: Należy podać oferowany model i producenta |
|  | - system jednoprzewodowy |  |
|  | - maksymalne ciśnienie robocze 720 bar |  |
|  | - maksymalne rozwarcie ostrzy minimum 200 mm |  |
|  | - maksymalna siła cięcia w zagłębieniu minimum 1000 kN |  |
|  | - maksymalny pręt okrągły (w zagłębieniu)minimum 40 mm |  |
|  | - zakres temperatur pracy -200C + 550C |  |
|  | - ciężar narzędzia gotowego do pracy maksymalnie 20 kg |  |
|  | - Okres gwarancji – 24 miesiące |  |
| 4. | Mini-nożyce hydrauliczne | UWAGA: Należy podać oferowany model i producenta |
|  | - system jednoprzewodowy |  |
|  | - maksymalne ciśnienie robocze 720 bar |  |
|  | - maksymalne rozwarcie ostrzy minimum 55 mm |  |
|  | - maksymalna siła cięcia w zagłębieniu minimum 220 kN |  |
|  | - maksymalny pręt okrągły (w zagłębieniu) minimum 20 mm |  |
|  | - zakres temperatur pracy -20oC +55oC |  |
|  | - ciężar narzędzia gotowego do pracy maksymalnie 4 kg |  |
|  | - wymiary maksymalne (dł. x szer. x wys.) 400 x 75 x 135 mm |  |
|  | - Okres gwarancji minimum 24 miesiące |  |
| 5. | Rozpieracz hydrauliczny ramionowy | UWAGA: Należy podać oferowany model i producenta |
|  | - system jednoprzewodowy |  |
|  | - maksymalne ciśnienie robocze 720 bar |  |
|  | - maksymalne rozparcie minimum 680 mm |  |
|  | - maksymalna siła rozpierania przy otwartych ramionach minimum 206 kN - minimalna siła rozpierania przy zamkniętych ramionach (25 mm od końcówek) 43 kN |  |
|  | - maksymalna sił ściskania min. 65 kN |  |
|  | - maksymalna dł. ciągnięcia min. 460 mm |  |
|  | - maksymalna siła ciągnięcia min.90 kN |  |
|  | - zakres temperatur pracy -200C + 550C |  |
|  | - ciężar narzędzia gotowego do pracy maks.19 kg |  |
|  | - wymiary maks.(dł. x szer. x wys.) 775 x 320 x 210 mm |  |
|  | - Okres gwarancji minimum 24 miesiące |  |
| 6. | Rozpieracz kolumnowy | UWAGA: Należy podać oferowany model i producenta |
|  | - system jednoprzewodowy |  |
|  | - maksymalne ciśnienie robocze 720 bar |  |
|  | - skok roboczy rozpieranie/ciągnięcie min 2 x 340 mm |  |
|  | - maksymalna siła rozpierania w pełnym zakresie min.160 kN |  |
|  | - maksymalna siła ciągnięcia w pełnym zakresie min. 50 kN |  |
|  | - długość rozpieracza zsuniętego/wysuniętego maksymalnie 945 mm / minimum 1625 mm |  |
|  | - liczba tłoków 2 |  |
|  | - zakres temperatur pracy -200C + 550C |  |
|  | - ciężar narzędzia gotowego do pracy maksymalnie 19 kg |  |
|  | - wymiary maksymalne (dł. x szer. x wys.) 950 x 125 x 340 mm |  |
|  | - Okres gwarancji minimum 24 miesiące |  |
| 7. | Rozpieracz kolumnowy teleskopowy | UWAGA: Należy podać oferowany model i producenta |
|  | - system jednowężowy |  |
|  | - maksymalne ciśnienie robocze 720 bar |  |
|  | - maksymalna siła rozpierania min.1-go tłoka 210 kN |  |
|  | - maksymalna siła rozpierania min. 2-go tłoka 80 kN |  |
|  | - skok 1-go tłoka min.380 mm |  |
|  | - skok 2-go tłoka min. 350 mm |  |
|  | - skok całkowity min. 730 mm |  |
|  | - maksymalna długość wraz z głowicami minimum 1275 mm |  |
|  | - długość zsuniętego rozpieracza wraz z głowicami maks.540 mm |  |
|  | - zakres temperatur pracy -20oC +55oC |  |
|  | - ciężar narzędzia gotowego do pracy maks. 18 kg |  |
|  | - wymiary maks.(dł. x szer. x wys.) 540 x 140 x 350 mm |  |
|  | - Okres gwarancji minimum 24 miesiące |  |
| 8. | Podpora stabilizacyjna |  |
|  | - ciężar maks. 7,2 kg |  |
|  | - brak dodatkowych nie związanych z urządzeniem elementów |  |
|  | - wyposażona w pas z mechanizmem napinającym i hakiem |  |
|  | - nośność min. 16 kN |  |
|  | - przegubowa podstawa |  |
|  | - max. obciążenie osiowe min. 16 kN |  |
|  | - długość złożona maks.1100 mm |  |
|  | - długość rozłożona min.1800 mm |  |
|  | - długość pasa napinającego min. 5 m |  |
|  | - Okres gwarancji minimum 24 miesiące |  |
| 9. | Inne wyposażenie |  |
|  | - wspornik progowy do współpracy z narzędziami będącymi przedmiotem niniejszego zestawu |  |
|  | - 3 szt. węży hydraulicznych (system jednoprzewodowy) do narzędzi będących przedmiotem niniejszego zestawu |  |
|  | - Zestaw klinów i klocków stabilizujących składającego się min. z sześciu elementów |  |
|  | - 2 szt. mat do składowania narzędzi na miejscu akcji o wymiarach min. 2 x 2 m. |  |
|  | - Okres gwarancji minimum 24 miesiące |  |
| 10. | Inne wymagania |  |
|  | Wszystkie urządzenia muszą współpracować w dowolnej konfiguracji z ratowniczym sprzętem hydraulicznym Holmatro systemu Core |  |
|  | Nożyce hydrauliczne, Rozpieracz hydrauliczny ramionowy , Rozpieracz kolumnowy, Rozpieracz kolumnowy teleskopowy muszą posiadać ważne świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP. Kopie tych dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem należy przedstawić najpóźniej w trakcie odbioru. |  |

| data | Imię i nazwisko osób/osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy | podpis osób/osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy |
| --- | --- | --- |