Załącznik nr 2.5 do SIWZ

OPIS TECHNICZNY

CZĘŚĆ nr 5

Kamera termowizyjna– 1 sztuka

| Należy podać oferowany model i nazwę producenta |  |
| --- | --- |

Wykonawca wypełnia kolumnę „Oferta wykonawcy”  podając  parametry techniczne oferowanego sprzętu, [tj. poprzez wskazanie konkretnego parametru albo potwierdzenie opisu minimalnych wymagań określonych (wymienionych, wyszczególnionych) w formularzu - „Opis techniczny”], poprzez sformułowanie słowne np. „tak”, „spełnia” albo wskazanie konkretnego parametru.

| 1. | Wymagania zamawiającego | Oferta wykonawcy |
| --- | --- | --- |
|  | - zabezpieczona przed działaniem wody i kurzu – zgodnie z IP67 |  |
|  | - odporna na uderzenia i wstrząsy |  |
|  | - odporna na chwilowe działanie płomieni i temperatury pow. 1000oC |  |
|  | - przekątna wyświetlacza min. 4” |  |
|  | - format obrazu 16x9 |  |
|  | - wysoka rozdzielczość termiczna min. – 0,05˚C |  |
|  | - zakres spektralny min. – 7.5-14 μm |  |
|  | - waga kamery gotowej do pracy maks – 2 kg - czas pracy min. 3 godz. |  |
|  | - wraz z kamerą należy dostarczyć przenośny min. 3,5” monitor udaroodporny do bezprzewodowego odbioru obrazu z kamery wyposażonej w transmiter |  |
|  | - wyposażona w zdejmowalny uchwyt |  |
|  | - wyposażona w nadajnik (może być zdejmowalny) do transmisji bezprzewodowej obrazu z kamery do przenośnego monitora |  |
|  | - w zestawie z kamerą: - Dwa akumulatory - Ładowarka stacjonarna - Przewód zasilający do gniazda zapalniczki samochodowej - Udaroodporna walizka transportowa - Instrukcja obsługi w języku polskim - możliwość alternatywnego zasilania bateriami alkalicznymi |  |
| 2. | - okres gwarancji minimum 24 miesiące |  |

| data | Imię i nazwisko osób/osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy | podpis osób/osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy |
| --- | --- | --- |